PRODUITS UTILISES AU RTE PAR LES EQUIPES ENTRETIEN LIGNES
GRAISSE CONTACTAL : Utilisée après brossage des câbles pour enlever la graisse sèche, afin de réaliser des manchons de câbles ainsi que pour les plages de contact.

CHREOSOTE : Produit de protection des poteaux bois.

GALVANISATION A FROID : Aérosol, utilisé lors de la réfection de cornières de pylône après meulage, découpage ou soudure.

CHOROSTOP : Produit d’apparence laiteuse, utilisé dans les années 1990, appliqué au pinceau sur les cornières corrodées afin de stopper la rouille.

DEPROMA : Peintures anti-rouille, appliquées après soudure et meulage, surtout sur les pieds des pylônes après réfection.

Huiles Hydrauliques : Utilisées et manipulées sur les manchonneuses, treuils, grues…

Soudure à l’arc : Lors de la réfection et la consolidation des pieds de pylône.

SRB : En bombe aérosol ou en fontaine tous les 1 à 2 mois, pour le nettoyage sur des parties huileuses ou graisseuses.
PRODUITS UTILISES AU RTE PAR LES EQUIPES ENTRETIEN POSTES ET EXPLOITANTS

PYRALENE : Huile synthétique manipulée lors de la vidange ou le remplissage
des transformateurs.
TRICHLORETHYLENE : Utilisée pour le nettoyage des pièces grasses ou souillées.

NETPHASE : Utilisée pour le nettoyage des plages de jonction avant assemblage.

SRB ou TECHNOUIL : En bombe, en liquide ou en fontaine, pour tout nettoyage de pièces huileuses ou graisseuses.

HUILES TRANSFO ESSO et SHELL UNIVOLT : Après vidange des transfos, les résidus étaient nettoyés avec des chiffons en fond de cuve.

HUILES DE DISJONCTEURS MAXEI et SHARP : Huiles utilisées et recyclées par centrifugeage, chauffage et filtrage au papier buvard.

Huile chauffée à même la tranchée pour la réparation des câbles souterrains (année 60 à 80).

ENCRE : pour oscillopertubographe dans les BR 400 000 Volts, changée à mains nues tous les 1 à 2 mois.

AZOTE et HYDROGENE : Dans les alternateurs et compensateurs à l’occasion d’entretien de pannes ou de vidangeage.

HERBICIDE SOLNET et CHLORATE DE SOUDE : Utilisés régulièrement pour le désherbage des postes.

ACIDE DE BATTERIES : Manipulé lors de l’entretien par les exploitants.

PLOMB et ETAIN : Confiné, chauffé, fondu et coulé sur place lors de stage d’initiation chez TREPHIMETAUX.

SF6 : En décomposition après explosion, produisant une poudre blanche volatile.

RVI (marque américaine) : Différents produits de nettoyage.
DIVERS

AMONIAQUE : utilisé par les dessinateurs dans les anciennes photocopieuses.
